附件1

现场起重机械存在较多安全隐患的项目一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 起重机械名称 | 调研发现的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港覃塘街道第一初级中学教学楼工程 | 广西华泰建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 物料提升机 | 物料提升机未安装吊笼门、安全停层保护装置、上限位、下限位、紧急断电开关、电机防护罩；未安装“一视频、二联动”装置；缆风绳不符合JGJ88-2010第8.3条的要求，一个地锚装置采用缆风绳预埋在楼板混凝土中，一个地锚装置在物料提升机的中部，只安装一个钢丝绳卡；物料提升机各楼层存在随意用螺纹钢焊接标准节的违规现象；地面未设置对重防护围栏，对重块用混凝土砌块代替且未安装牢固；停层平台安全距离、平台门不符JGJ88-2010第6.2.2条要求；未采用TN-S系统供电系统，开关箱无可间断点隔离开关，电箱未作电气连接。 |
| 2 | 贵港市港北高级中学教学楼 | 广西莲城建设集团有限公司 | 广西宝超工程咨询有限公司 | 物料提升机 | 物料提升机未安装吊笼门、安全停层保护装置、上限位、下限位、紧急断电开关、电机防护罩；未安装“一视频、二联动”装置；地面未设置对重防护围栏，对重块用混凝土砌块代替且未安装牢固；停层平台安全距离、平台门不符JGJ88-2010第6.2.2条要求；未采用TN-S系统供电系统，开关箱无可间断点隔离开关，电箱未作电气连接。 |
| 3 | 贵港市港南区中梁国宾首府一标段12号楼 | 华建利安建设集团有限公司 | 广西建设工程项目管理中心有限公司 | 塔式起重机 | 10#楼塔机附墙距离超出说明书要求，未进行设计验算；爬梯安装螺栓未紧固，部分螺栓缺失；内撑杆固定销轴部分缺失，部分开口销未安装；顶升平台部分导向角钢螺栓未紧固，平台上杂物较多；内外套连接部分螺栓未安装弹簧垫；主电缆安装不牢固；重量限位器安装失效；塔尖爬梯安装未牢固；变幅小车回程限位失效，变幅钢丝绳绳卡安装不规范；起升钢丝绳绳卡安装不符合规范要求。 |
| 4 | 贵港市贵港新城吾悦广场B地块 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公 | 塔式起重机 | 塔式起重机缺少铭牌；变幅小车回程限位失效；起升超高限位失效；回转电机防护罩缺失；起升电机防护罩缺失；变幅小车行走轮有一个轴承损坏。 |
| 5 | 贵港市鑫炎•桃花源3#楼 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机附墙框使用与说明书不符；变幅小车起升钢丝绳托轮损坏；顶升下横梁未固定，上爬爪缺失；回转下支承与标准节连接螺栓松动，可用手指拉出。 |
| 6 | 玉林市玉东新区永利•幸福广场9-11幢及地下室工程 | 中国华西企业有限公司 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机上塔安全通道有一防护横杆未固定；顶升下横梁下面标准节内撑杆未安装，边梯用铁丝捆绑未有效固定；自升平台挂钩销轴开口销未安装；大臂上玄杆拉杆架未固定，部分螺帽已经脱落；无起升刹车行程，存在溜钩危险；起升电机联轴器尼龙销轴孔严重磨损或尼龙销轴断裂，存在坠落危险。 |
| 7 | 玉林市玉东新区恒大御景 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机上塔安全通道未搭设安全防护；附墙座穿墙螺栓部分未紧固；未设置休息平台，塔身内撑杆未紧固，螺栓随意放置；根部重量轮未安装防跳绳装置；8#、9#、10#楼群塔作业安装高度一致，未设置防碰撞措施。 |
| 8 | 玉林毅德国际商贸城新D区地块三工程 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 河南创达建筑工程管理有限公司 | 物料提升机 | 1#、2#楼物料提升机传动设备位置未设置防护；电源线未进行套管防护；底层进料口未设置防护门；未安装“一视频、二联动”装置；未经检测及验收即投入使用，设备超出使用年限。 |
| 9 | 容县万盛华府2#楼 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 广西达成咨询有限公司 | 施工升降机 | 施工升降机未设置专用开关箱，PE线未接至开关箱、用电设备；防雷接地缺失；右笼操作台电锁开关缺失；笼顶限位开关失效；防坠器标定日期失效；设备未进行报装登记。 |
|  |  |  |  | 塔式起重机 | 塔式起重机基础积水；未设置专用开关箱，未设置接地保护；未设置设备明示标识牌；塔身内撑杆、爬梯大部分未固定紧固；顶升油缸严重漏油；主电缆未安装固定；重量限位器、回转限位器失效；变幅钢丝绳、起升钢丝绳绳卡安装少于3个，不符合规范要求；起升钢丝绳排绳混乱；钢丝绳保养缺失。 |
| 10 | 容县绣江茗城一期（8#、10#楼，地下室） | 广西诚发建设工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机基础严重积水；爬梯、塔身内撑杆大部分未固定；未设置专用开关箱；上塔安全通道设置不符合安全要求；力矩限位器失效；变幅钢丝绳、起升钢丝绳绳卡安装数量不符合要求；未安装重量轮防跳绳装置；附墙销轴开口销用焊条代替；起升电机联轴器尼龙销轴断裂。 |
| 11 | 藤县万景佳园 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 | 施工升降机 | 施工升降机底笼围栏悬空未垫实；开关箱安装位置距离较远，部分漏电断路器分断时间≤0.2s；一边梯笼未安装防坠器。 |
|  |  |  |  | 塔式起重机 | 塔式起重机基础积水严重；附墙框连接螺栓长度不够，外露丝牙不足三牙；附墙拉杆达11米，未进行载荷验算。 |
| 12 | 梧州市万秀区河东（三冲）片区旧城改造项目3号地块4#、5#、6#楼及地下室 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询限公司 | 施工升降机 | 施工升降机上下限位封盖，不利日常运行检查；停层平台安全防护不到位；4#楼施工梯右笼运行轨道范围有障碍物，标准节高于外爬架高度。 |
| 13 | 梧州市福兴时代广场1#楼 | 广西福兴建筑安装工程有限公司 | 梧州市城乡建设规划设计院 | 施工升降机 | 施工升降机第一道附墙间距10.5米，不符合安全规范要求；防雷接地缺失。 |
|  |  |  |  | 塔式起重机 | 塔式起重机变幅小车回程限位失效；力矩限位失效；操作室底板锈蚀严重；未设置上塔安全通道。 |
| 14 | 桂林市中隐路商贸广场1~3#楼工程 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 塔式起重机 | 3#楼塔式起重机基础积水；起升高度限位、小车变幅限位、回转限位失效；顶升平台的拉结钢丝绳只用一个绳夹固定；群塔作业方案及现场均未能满足高低差最少2米的要求；附着装置拉杆长度约12米未进行受力验算；主钢丝绳锈蚀严重；吊索索钩防脱装置缺失；幅度标牌未安装；警示障碍灯未安装；警示电铃失效；急停装置未安装；驾驶室易燃杂物与排插一起堆放且未放置灭火器；报告签字人刘威未持有起重机械检验资格证，认定报告为虚假报告。 |
|  |  |  |  | 物料提升机 | 物料提升机无产品铭牌；基础积水；层门未安装齐全；一视频两联动装置未安装齐全有效；急停装置未安装；控制系统失灵，运行错乱；报告签字人刘威未持有起重机械检验资格证，认定报告为虚假报告。 |
| 15 | 永福县锦绣江山花园小区15#楼、19#楼、22#楼、二期地下室 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 | 塔式起重机 | 1.22#楼塔式起重机未经检测合格即投入使用；无日常维护保养检查记录；操作人员无上岗证件、技术交底、三级教育。 2.15#楼塔式起重机起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限位、变幅限位、回转限位装置失效；主卷扬制动片磨损超过1/2应报废更换；群塔作业高差不符合规范要求；外套架与标准节锈蚀严重；顶升平台、回转平台防护栏杆部分变形、脱落、缺失；第三道附着装置连墙件处混凝土开裂；第二道附墙拉杆销轴未安装到位，开口销用铁丝替代，且用螺纹钢筋搭接焊接；附墙连墙件预埋螺栓松动；吊钩、吊索索钩防脱绳装置缺失；小车断绳保护变形失效；钢丝绳跳槽保护失效；顶升平台油桶悬挂在外侧易掉落；报告签字人刘威未持有起重机械检验资格证，认定报告为虚假报告。 |
| 16 | 桂林市恭城金茶江城市花园三期15#、16#住宅楼项目 | 广西至诚建筑工程有限责任公司 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机回转限位失效；供电主电缆破损；未设置专用电箱；顶升平台拉结构件用钢丝绳替代且钢丝绳只用一个绳夹固定；附墙与楼面固定板焊接，未按方案执行铰接；操作人员未持有效上岗证件；平衡臂旧钢丝绳堆放易掉落；报告签字人王仕政未持有起重机械检验资格证，认定报告为虚假报告。 |
| 17 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） | 广西明峰建筑工程有限公司 | 贺州市桂东工程建设监理有限责任公司 | 物料提升机 | 四台物料提升机均无产品铭牌；楼层门未安装；停层平台与外架相连；断绳保护、停层保护等安全装置失效；吊笼门未安装齐全；一视频两联动装置未安装；1-2#楼、3-5#楼、8-9#楼检测报告超过1年未复检，相关资料中存在涂改现象。 |
| 18 | 昭平县黄姚职业教育中心 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 中建卓越建设管理有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机基础积水严重；未设置专用开关箱；起重量限制器、回转限位装置未接线；力矩限制器接线不齐全；回转平台销轴缺失；顶升平台螺栓松动；开口销部分未安装或者用铁丝替代；顶升平台的固定钢丝绳绳夹数量不足；操作人员未持有效上岗证件；产品铭牌缺失；检测报告签字人刘威未持有起重机械检验资格证，认定该报告为虚假报告。 |
|  |  |  |  | 物料提升机 | 1#宿舍楼物料提升机架体无防护；楼层无防护门；停层平台与外架相连；未设急停装置；未安装视频装置；附着装置未按方案安装；操作人员未持有效上岗证件；未经检测及验收合格即投入使用。 |
| 19 | 河池市墨香南郡住宅楼 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机附着连接杆以上自由端高度超过27米，不符合使用说明书规定；塔式起重机附着连接杆超长，不满足使用说明书要求，项目部未编制附墙杆专项施工方案，方案需进行设计计算、绘制附墙施工大样图和编写相关施工技术说明；司机上下塔机安全通道有阻碍物，通道不顺畅；现场塔吊仅配备1名指挥，指挥数量不满足至少2名的要求。 |
| 20 | 河池碧桂园二期9#、12#、33#、35#楼 | 四川金盛世建筑工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 塔式起重机 | 33#楼塔式起重机附着框螺栓松动；附着以上自由端高度超过使用说明书要求的30米高度；塔机上臂长现场与方案不符，现场安装未按方案施工。 |
| 21 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 | 核工业金华建设工程公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机内外套连接处、回转下部位置部分螺栓松动；回转爬梯安装不合格；驾驶室无灭火器；塔机上有杂物未及时清理；未能提供安装检测合格报告但现场已投入使用；设备未办理使用登记备案；联合验收单总承包单位未盖章、签字；操作司机无交底记录。 |
| 22 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） | 南通苏中建设有限公司 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 塔式起重机 | 12#楼塔式起重机回转、变幅安全装置失效；回转电机平台缺失；驾驶室、变幅小车平台开口销用铁丝代替；主钢丝绳卷筒排绳装置缺失；塔机上有杂物未及时清理；主电缆无绝缘用铁丝捆绑；爬梯安装不规范，使用铁丝固定；横杆部分无销轴；司机上下通道搭设不安全；基础积水、淤泥；无电铃；未提供操作人员证件；未能提供安装方案、安装检测合格报告及设备相关所有资料。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 12#-2施工电梯安全防坠器定期年检过期；基础积水有淤泥；无操作人员证件；现场3台施工升降机均未能提供安装方案、安装检测合格报告及设备相关所有资料。 |
| 23 | 上林县龙湖名城1#、2#、5#、6#、7#楼 | 广东电白二建集团有限公司 | 福建宏业建设监理有限公司 | 塔式起重机 | 1#楼塔式起重机变幅小车防断绳保护装置变形需恢复；顶升液压用电箱损坏；加高操作平台、平衡臂上杂物需清理；回转电机应装防护罩；主电缆、照明电缆直接用铁捆绑在塔身不符合要求；横杆多处无销轴固定；爬梯多处缺失螺丝使用铁丝代替；1#楼塔机与6#楼塔机存在交叉作业情况，但未编制群塔作业防碰撞方案及采取防碰撞安全措施；无维修、运行故障、累计运行记录资料。 |
| 24 | 上林县御景富丽园3#5#楼 | 广西冠华建筑工程有限公司 | 广西远超工程监理有限公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机回转限制器失效；驾驶室底部锈蚀严重；液压用电箱损坏；附着销轴用铁丝代替开口销，附着框螺丝松动，且超长附着杆不满足使用说明书要求，应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明；横杆多处无销轴；爬梯多处无螺丝，液压处爬梯严重变形；塔吊与相临建筑物存在相互碰撞，起重臂无法在非工作状态下自由旋转，应编制防碰撞专项方案并采取措施严格防范；指挥人员数量未满足至少2名的要求；无维修、运行故障、累计运转记录资料。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 施工升降机有一个防坠器超过使用年限，有一个防坠器超过定期年检时效；双笼顶限制器失效；无安装检测报告；未办理使用登记备案；无维修、运行故障、累计运行资料。 |
| 25 | 隆安县金耀学府1#、2#、3#楼及地下室 | 广西瑞宏建设工程有限公司 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 塔式起重机 | 2#楼塔式起重机顶升液压使用电箱缺失；平衡臂围栏严重变形；第三道附着框螺丝松动；局部爬梯严重变形，横杆多处无销轴，爬梯安装不规范并多处无螺丝；群塔作业有碰撞现象，应严格按照专项防碰撞方案加以防范；无塔机铭牌；无维修、运行故障、累计运行资料；无操作司机、指挥安全技术交底单。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 2#楼施工升降机设备虽未使用但现场已安装完毕，未能提供任何资料，无检测报告。 |
| 26 | 南宁铁路北二区危旧房改住房改造项目 | 广西宁铁建筑有限公司 | 广西宁铁监理咨询有限责任公司 | 塔式起重机 | 1#楼塔式起重机顶升平台上有节架螺丝及杂物未及时清理；横杆多处无销轴开口销，爬梯多处无螺丝固定；群塔作业未设置安全措施，无群塔作业防碰撞方案；无维修、运行故障、累计运行资料。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 1#楼施工电梯吊笼行程范围与爬架有阻碍，不符合规范要求；无维修、运行故障、累计运行记录资料。 |
| 27 | 南宁市龙光·玖誉府17#、18#楼 | 龙光工程建设有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 塔式起重机 | 17#楼塔式起重机起重量限制器、回转限制器失效；各操作平台及塔吊平衡臂上有节架螺丝、杂物应清理；主电缆应绝缘处理；驾驶室没有塔吊性能参数表；基坑积水严重。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 18#楼施工升降机吊笼行程范围安全距离应符合规范要求，现场有碰撞外架隐患。 |
| 28 | 融安县万兴·中央城（一期）商住楼 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 塔式起重机 | 塔式起重机爬梯与标准节连接固定处违规使用铁线代替配套螺丝；起重量限制器失效；回转限位器失效；回转基座处主电缆固定违规使用铁线代替防滑扣；平衡臂配重块处预留洞口应设有防护措施；司机室灭火器失效。 |
| 29 | 融水县丹江雅筑一期项目 | 广西城建建设集团有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 物料提升机 | A-1#楼物料提升机未能提供出厂铭牌；附墙架违规使用钢管代替原厂配套附墙杆，附墙架违规与钢管外架相连，附墙杆与架体连接违规使用焊接方式；司机室操作台视频监控功能失效；架体地面防护围栏设置不全；未按安装方案编制要求装设上、下极限限位器；现场初步判断物料提升机的出厂厂家应为柳州市峥嵘起重机械有限公司，而资料提供的合格证厂家为南宁市耀宇建筑机械有限公司，设备涉嫌套牌。 |
| 30 | 金秀·月亮湾度假酒店项目 | 广西裕达工程有限公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 塔式起重机 | 四合院塔吊起升高度限位器失效；小车行程限位近端失效；起重量限制器失效；小车断绳保护装置违规使用铁线捆绑导致断绳保护装置不起作用；塔吊平衡臂违规堆积杂物；检测报告超期未按要求进行定期检测。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 四合院施工升降机左笼进料单开门机械联锁装置失效；未设置防雷接地；基础地面防护围栏设置不齐全，靠近外架一侧未设置防护围栏；未能提供检测报告。 |
| 31 | 金秀豪景B-3#楼改建项目 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 物料提升机 | 物料提升机未能提供产品出厂铭牌；架体第二层位置违规与外架相连；架体四边防护安全网未设置齐全；缆风绳未拉紧受力形同虚设，未起到防倾覆作用；操作室视频功能失效；金属结构未设置防雷接地。 |
| 32 | 北海银河城市科技产业城配套工程（1~5#楼及地下室，门岗1~2） | 广西中广宇建筑有限公司 | 广西建业中天工程咨询有限公司 | 塔式起重机 | 5#楼塔吊起升高度限位、回转限位失效；标节内爬梯固定杆与标节连接螺栓缺失；整机高度55米，未设置休息平台；现场附着装置与方案不符；验收流程不正确，联合验收在未出检测报告时进行。 |
| 33 | 合浦县蓝海·欧景花园二期10~13#楼 | 广西荣华建设工程有限公司 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 塔式起重机 | 13#楼塔吊未设防雷接地装置；电缆未卸荷固定；回转限位器失效；回转电机等防护罩缺失；行走机构部位钢丝绳防脱装置磨损严重；第二道附着销轴开口销用螺纹钢代替；上机通道搭设不符合要求，两边未进行封闭；未能提供附着方案，现场附着拉杆与预埋件采用特殊焊接方式，连接是否可靠缺少论证；未能提供操作司机陈铭岳有效复审证件；群塔方案监理单位未盖章；安装验收流程不正确，未出具检测报告即进行联合验收。 |
| 34 | 合浦县廉州镇中心小学搬迁项目-教学综合楼、风雨球馆及运动场项目 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 广西远超工程监理有限公司 | 物料提升机 | 现场物料提升机已断电，吊笼仍悬挂在顶层，未降至地面；机体未做防雷接地；停层平台未做防护门；未能提供设备产权备案资料、设备检测报告等资料；未能提供物料提升机有效特种作业操作人员证件及交底记录和基础验收资料；安拆方案编制单位非技术负责人签字审核。 |
| 35 | 钦州市广西钦州保税港区侨益物流项目 | 镇江四建建设有限公司 | 广西华宇工程监理有限公司 | 塔式起重机 | 2#塔吊未能提供塔吊基础试压报告资料；起重量限位失效，接线已被剪断；力矩限位外表锈蚀严重，且无力矩测试记录，无法现场判定力矩限位是否有效；标节爬梯多处用铁丝固定；回转机构部分爬梯变形严重，变形部位处于上机正上方，存在上机安全隐患；部分开口销撬开不完全，部分开口销用铁丝代替；卷筒钢丝绳排绳紊乱；塔吊主电缆用铁丝固定，未起到卸载固定作用；自行改装塔吊脚刹系统；塔吊指挥未持证上岗，由班组工人指挥；月检维保纪录不真实，塔吊无附着装置，检查表显示已检查此项。 |
| 36 | 防城港市桂海·世纪广场四期 | 浙江中乐建设有限公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 塔式起重机 | 9#楼塔吊塔身中心点与构建物距离不足1米，不满足规范要求；无附着装置专项方案，安装方案中仅有附着简单介绍，且与实际安装不符，方案中采用预埋方式，实际采用穿墙螺杆方式，且未进行受力验算；月检维保资料涉嫌作假，2月至4月未安装附着，但记录表显示已检查此项；附着安装顶升作业特种作业人员樊广国证件过期未复审。 1#楼塔吊第4道附墙穿墙螺杆过短，螺母外漏出不足3丝，且无专项附着顶升方案，安装方案中只有几行文字说明，无附着方式及受力验算等内容；未搭设上机通道，司机翻外架沿附墙拉杆进入，存在坠落风险；检验报告已于2019年2月5日过期，未能提供有效期内新的检测报告。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 9#楼施工升降机现场已进行安装，但未提供设备信息、安装告知、安装方案、安装人员证件及交底等任何资料。 1#楼施工升降机设备未做防雷接地装置；进料门限位以及笼顶限位失效；17层停层平台无任何封闭措施，存在人员坠落等风险；齿条表面生锈严重，未及时进行保养；维修保养记录不真实，连续几月未见维修保养内容，不能反映设备现场实际状况。 |
| 37 | 防城港市泰富汇通中心一期工程（5~7#楼及地下室） | 广西翔盛建设工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 塔式起重机 | 7#楼塔吊检验报告至2019年3月12日已经过期，过期后未进行重新检验，且仍然在使用；部分标准节连接螺栓松动，个别标节连接螺栓长度过短，螺母外漏出不足3丝；塔吊主电缆未进行卸载固定；司机在驾驶室抽烟，杂物较多，且灭火器过期。 1#楼塔吊大臂覆盖范围内低于周边建筑物，能碰到4#楼主体结构，群塔作业方案中未体现此项内容及防碰撞安全保障措施，方案中编辑人、审核人、审批人字迹相似，且方案未对塔吊司机、指挥进行交底。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 7#楼施工升降机右笼防坠安全器超过有效期；月检纪录表中每月都有坠落试验测试，疑似作假；部分标节连接螺栓，附着穿墙螺杆长度过短，螺母外漏出不足3丝；附着自由端高度8.25米，超过最大允许高度7.5米。 |
| 38 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西万安工程咨询有限公司 | 塔式起重机 | 2#塔吊基础积水严重；安装方案中附墙设计采用预埋方式，实际采用焊接方式，且连接未进行受力验算；无月检维保记录；操作司机唐启庆证件过期未复审；设备于2017年1月5日检测，检测报告于2018年1月已过期。 |
|  |  |  |  | 施工升降机 | 2#施工电梯操作司机甘少勤已经55岁，年龄已超龄，且证件过期未复审；现场2台施工电梯未提供任何内业资料。 |
| 39 | 防城港市防城区宝龙·大儒尊府8#楼工程 | 广西丰华建设工程有限公司 | 广西桂新监理咨询有限公司 | 施工升降机 | 8#楼施工升降机左笼外笼门机械连锁装置及笼门限位失效；右笼外笼门机械连锁装置失效；部分销轴开口销用铁丝代替；11层停层平台未安装电梯门且未进行封闭防护；上减速限位开关碰铁未安装；整机内业资料无日期、签字盖章不全，缺少产权备案等资料；未出具检验报告、未办理使用登记。 |
| 40 | 防城港市防城区怡然居职工住宅小区6#楼 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 物料提升机 | 现场已经安装使用的两台物料提升机均未办理安装告知、使用登记手续；未提供租赁合同、安装合同及安装安全协议书、产品合格证及产权备案资料、基础试验报告等；现场进料口未安装防护棚和防护围栏；未提供操作人员有效证件及交底记录资料。 |
| 41 | 百色品润剑桥郡项目（一期） | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 塔式起重机 | 10#楼塔机基础积水；未设置塔机独立电箱；电缆绑扎不符合要求，不应绑扎在爬梯横杆上；未按要求安装休息平台；塔身悬挂有爬梯跟撑杆需解除；附墙杆拼接不符合要求且未能提供附墙设计图受力计算书等相关验收资料。 |
| 42 | 凌云县中学第四教学楼 | 广西超音建设工程有限公司 | 广西中坤工程管理有限公司 | 物料提升机 | 目前使用的井架物料提升机型号规格为SS100，出厂编号为0856，出厂日期为2008年11月，设备已经达到报废年限须停止使用并拆除。 |
| 43 | 天等县财富中心二期得月苑住宅9#、10#，财富购物中心，天街商铺11#、12#、13#、15#，地下室 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西力元工程项目管理有限公司 | 塔式起重机 | 10#楼塔机基础积水；塔身未按要求安装休息平台；塔身撑杆以及爬梯未按要求固定；附着采用焊接式且焊接质量不符合要求，附墙杆未用钢板与预埋件搭接施焊，且未能提供设计图纸计算书以及相关验收资料。 |
| 44 | 天等县朝阳广场B区 | 广西万德建工有限公司 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 塔式起重机 | 3#楼塔吊未搭设塔吊司机安全过道；塔机附着采用焊接式，焊接质量不符合要求且附墙框采用非原厂产品，且未能提供附着设计方案、受力计算书以及相关验收资料；主电缆绑扎不符合要求；力矩限位失效。 |
| 45 | 崇左市福瑞尊府 | 广西大兴建设集团有限公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 塔式起重机 | 3#楼塔机基础积水；塔机专用电箱有外部电源接入；主电缆绑扎不符合要求；作业平台杂物过多需清理；回转爬梯用开口销代替螺丝固定；平衡臂杂物过多且有一堆未捆绑好的钢丝绳须及时清理；主卷扬钢丝绳排序不齐、减速机重轻档限位开关未设置；变幅小车防断绳保护装置变形且滑轮组防跳槽装置用铁丝代替开口销；大臂头主钢丝绳绳夹方向不符合要求；大臂未设置米牌或者米牌变形；多塔作业未编制防碰撞方案。 |
| 46 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 | 广西和汇建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 塔式起重机 | 设备已经进场安装但是未能提供安装资料，未办理安装告知手续；设备未悬挂产品铭牌。 |

附件2

现场起重机械信息未录入广西起重机械管理系统的项目一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 起重机械名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉林毅德国际商贸城新D区地块三工程 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 河南创达建筑工程管理有限公司 | 物料提升机 |
| 2 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） | 广西明峰建筑工程有限公司 | 贺州市桂东工程建设监理有限责任公司 | 物料提升机 |
| 3 | 桂林华侨小学改扩建一期1#教学楼 | 桂林建昌建设有限公司 | 桂林嘉质建设咨询有限公司 | 物料提升机 |
| 4 | 桂林中隐路商贸广场1~3#楼工程 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 塔式起重机 物料提升机 |
| 5 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 | 核工业金华建设工程公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 塔式起重机 |
| 6 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） | 南通苏中建设有限公司 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 塔式起重机 施工升降机 |
| 7 | 老乡家园—凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） | 广西华悦建设有限责任公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 物料提升机 |
| 8 | 金秀豪景B-3#楼改建工程 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 物料提升机 |
| 9 | 金秀月亮湾度假酒店项目 | 广西裕达工程有限公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 施工升降机 |
| 10 | 防城港市防城区怡然居职工住宅小区6#楼 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 物料提升机 |
| 11 | 防城港市防城区宝龙·大儒尊府8#楼工程 | 广西丰华建设工程有限公司 | 广西桂新监理咨询有限公司 | 施工升降机 |
| 12 | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西万安工程咨询有限公司 | 塔式起重机 施工升降机 |
| 13 | 合浦县廉州镇中心小学搬迁项目-教学综合楼、风雨球馆及运动场项目 | 广西廉凯建筑安装工程总公司 | 广西远超工程监理有限公司 | 物料提升机 |
| 14 | 大新县合隆·阅山府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#（及地下室） | 山河建设集团有限公司 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 塔式起重机 |
| 15 | 崇左市福瑞尊府 | 广西大兴建设集团有限公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 塔式起重机 |
| 16 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 | 广西和汇建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 塔式起重机 |